柳州职业技术学院

2022年采购数控铣床更新数控系统维修服务询价采购公告

采购编号：LZY22-52                                发布日期：2022年10月28日

- 项目名称： 2022年采购数控铣床更新数控系统维修服务

- 询价采购项目预算金额：（人民币）壹拾壹万玖仟玖佰捌拾陆元整   （¥119986.00）

- 评标方法：最低评标价法

- 采购要求

说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控铣床系统更新维修 | 一、数控铣床更新数控系统维修项目说明： 原设备为大连机床厂W650，原数控系统为西门子802D（已无法启动），有自动换刀刀库，现需对数控系统、三轴伺服电机、主轴电机、丝杆等更换，并对机械部分进行恢复性维修，使整机基本达到新机状态，具体要求： 二、参数要求： - 更新系统及配套伺服电机：凯恩帝KND 2200i-M3系统，最小控制精度0.001mm。 （1）系统硬件：标准总线 （2）操作面板：GZ4425MI （3）软件版本：v5.0/v5.1 （4）总轴数（nc轴+PLC轴）：8轴 （5）最多联动轴数：8轴 （6）NC轴：8轴 （7）并行控制器PEXC通道：8轴 （8）PLC轴数（PLC轴数含NC轴）：8轴 （9）最多主轴数（数字+模拟）：5 （10）最多数字主轴数：5 （11）最多模拟主轴数（含远程IO输出）5 （12）系统主机模拟主轴硬件接口：2 （13）本地基本IO地址数：48/32 （14）用户可用地址数量：32/32 （15）PLC支持：开放 （16）刀偏值数量：256 （17）进给轴电机：X、Y：凯恩帝10nm Z：凯恩帝15nm（带抱闸） （18）进给轴伺服驱动器：SD310-50 （19）转台电机：10nm （20）转台驱动器：SD310-50 （21）主轴电机：凯恩帝5.5KW （22）主轴驱动器：ZD210-45P5 （23）制动电阻：主轴：2000W/40Ω （24）外挂手轮 （25）配套电缆：进给轴电缆（动力线、反馈线、刹车线）：7米； 系统通讯电缆（通讯线）：7米 ； 基本IO输入输出电缆：7米 （26）IO模块、输入输出板：输入输出点位数量：基本IO输入输出点位各24位 2.增加金潭佳CNC涡轮蜗杆系列四轴分度盘 （1）盘面直径：≥210mm （2）盘面中心孔直径：67mm （3）心轴套内孔直径：40mm （4）中心孔贯穿直径：40mm （5）中心高度（立式使用）：160mm （6）底部到盘面高度（卧式使用）：152mm （7）盘面T型槽宽度：12H7 （8）底部导键宽度：18H7 （9）最小设定单位：0.001deg （10）分割精度：20sec （11）重复精度：4sec （12）锁紧方式：使用压力：气压6kg/cm2 （13）锁紧扭矩：≥31kg-m （14）减速比：1：90 （15）盘面最大转速：44.4r.p.m （16）容许负载惯性容量（卧置使用时）：8.3kg-cm-sec （17）容许工件荷重：立式75kg 使用尾座150kg 卧式150kg （18）容许负载（转盘夹紧时）：1450kgf、100kgf.m 、20kgfxm （19）容许切削扭矩：≥18kg （20）转台重量：55kg（不含马达） （21）配套： ①：200手动三爪卡盘 ②：连接法兰盘 ③：手动顶针尾座：中心高160mm，18H7 3.机械及电气改造 （1）定制工作台垫板：尺寸≥宽500×长1000×厚35mm。 （2）按照设备原有丝杆定制更换X、Y、Z三轴丝杆（丝杆螺距为8mm，丝杆外径≧原丝杆外径）及配套轴承，丝杆精度检测，上银/银泰或类似同等品牌。 （3）安装变压器3000VA。 （4）更换配电柜电器元件（正泰/德力西，或优于此品牌）。 （5）整机电缆线更换（如换刀按钮使用2芯电缆、润滑泵、冷却电机、排屑电机电缆等） （6）定制主轴电机支架，X、Y、Z三轴伺服电机安装支架，更换主轴皮带、各轴联轴器。 （7）整机气管、油管更换；润滑油泵更换。 （8）更换IP68防水等级机床专用LED工作灯,功率≧20瓦，灯体长度≧600mm。 （9）完成新系统与原有刀库的匹配，恢复自动换刀功能。 三、综合性能： 1.三轴定位精度小于0.015mm 2.三轴重复定位精度小于0.015mm 3.快速移动速度：≥20M/S 4.主轴转速：≥8000转/分钟 四、保修期 验收合格交付使用后整体质量保修不少于12个月 | 1 | 台 |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.现场踏勘：

（1）因本项目需对维修机床及环境有所了解，所以设置现场勘察，以便对需维修的机床有足够的了解并应在报价、实施方案和服务方案中给予充分考虑。

（2）踏勘时间：请于2022年10月 31 日当天上午10时30分前到达现场（逾期不予接待）；

（3）踏勘地点：柳州市鱼峰区官塘大道16号柳州职业技术学院。

（4）联系人及电话：甘老师，13977286805

（5）请按踏勘时间在柳州市鱼峰区官塘大道16号柳州职业技术学院T3-B305室集合，采购人统一带领前来踏勘的报价人前往现场勘察，逾期不再单独接待踏勘事宜。

6.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额发票给采购人，采购人收到发票后 20 日内付清合同金额全部货款。（入固定资产管理的国产设备的采购发票必须开具全额“增值税专用发票”、不入固定资产管理的或进口设备的采购发票可开具“增值税普通发票”）。

7.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转帐时注明：2022年采购数控铣床更新数控系统维修服务项目，采购编号LZY22-52履约保证金

电汇、转帐的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术学院签署合同。

8. 供货时间：签订合同后 45 日内验收合格并交付使用。

9.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

10.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2022年11月4日上午9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区门岗处，逾期无效。

11.技术及需求咨询联系人：邓老师     联系电话：15678064598  。

12.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2022年10月28日

报价明细表（以下为报价人填写）

| 序号 | 名称 | 服务要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 要求响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

疫情防控期间报价文件递送须知

根据疫情防控需要，现发布此《疫情防控期间报价文件递送须知》（后简称《须知》）。请所有报价人仔细阅读《须知》的全部内容，并严格遵照执行。

一、进出人员要求

（一） 严控人员进出。校园实行严控人员进出管理，所有外来人员只能从学校A区正门进出，无关人员一律不得进入。进入校园人员必须严格遵守疫情防控规定，自觉接受身份核验和体温检测，使用“扫码抗疫情”登记系统实行扫码出入，全程按要求做好佩戴口罩等防护措施。

（二） 严格规范处置。对发现疑似症状和来自中高风险地区的人员，学校将按工作要求及防疫隔离区管理办法处置。

（三） 严控到场人数。为减少人员聚集风险，只允许每个报价人安排1名人员到柳州职业技术学院递送报价材料。递交地点详见公告内容。

二、递交材料要求

各报价人应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加材料递送活动。递交人员应尽可能为柳州市籍，且长期在柳州市居住。到学校递交报价文件时，同时将承诺书、委托代理人身份证复印件、法定代表人授权委托书的纸质材料递交工作人员。

柳州职业技术学院

2022年10月28日

报价人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于  年  月  日递送_________   ________项目的报价文件。本单位承诺在递送过程中做到以下几点：

1．参与报价人员积极配合采购人单位工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入采购人单位，并于必要时积极配合采购人单位工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加报价人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从采购人单位工作人员的引导。

3．本单位保证做好有关报价文件递送的各项准备工作，并按时到达采购人单位，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集；报价文件递送完毕后，本单位人员迅速离场，不在采购人单位停留。

对于报价文件递送人员，本单位登记其信息如下，

1．本单位派出的报价人员姓名：          ，身份证号码：              ，联系电话：                ，在             （省、市、区县）居住，无疫情接触史、身体健康。

2.（1）此人未曾到过中高风险区；（2）此人未曾离开中国大陆。

以上信息均真实而有效，若被发现有虚假或瞒报信息，本单位将自行放弃报价资格。

报价文件递送人员（签字）：

报价单位（公章）：

年     月     日